สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยทั้ง 5 เรื่องสะท้อนปัญหาขยะพลาสติกในทะเลตั้งแต่ระดับขยะชิ้นใหญ่และการแพร่กระจายตามชายฝั่ง ไปจนถึงไมโครพลาสติกที่เข้าสู่สัตว์ทะเลและห่วงโซ่อาหาร ดังนี้

1.คเณศ แฝงศรีคำ (2566) ชนิดและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในปูม้า บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา]

ชื่องานวิจัย: ชนิดและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในปูม้า บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกในปูม้าในแต่ละสถานี บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

- เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกในปูม้าในแต่ละฤดูกาล บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกในปูม้าในแต่ละสถานีตามฤดูกาล บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สรุปรายละเอียดของงานวิจัย

- พื้นที่และระยะเวลาในการศึกษา: ผู้วิจัยทำการเก็บตัวอย่างปูม้าจาก 3 สถานี ได้แก่ สถานีหนองแฟบ สถานีตากวน และสถานีแสงจันทร์ โดยเก็บตัวอย่างห่างจากจุดน้ำลงต่ำสุด 1 กิโลเมตร การศึกษาดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน

- วิธีการศึกษา: ทำการสกัดไมโครพลาสติกจากกระเพาะอาหารและทางเดินอาหารของปูม้าโดยใช้สารละลาย 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) จากนั้นนำสิ่งปนเปื้อนที่ได้มาส่องภายใต้กล้อง Stereo microscope เพื่อนับปริมาณ รูปร่าง สี และขนาด ขั้นตอนสุดท้ายคือนำไปยืนยันชนิดของไมโครพลาสติกด้วยเครื่องมือ Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)

- ผลการวิจัยด้านปริมาณ: พบสิ่งปนเปื้อนในกระเพาะอาหารของปูม้าเฉลี่ย 5.5 ± 2.3 ชิ้น/ตัว และเมื่อนำไปยืนยันด้วยเครื่อง FT-IR พบว่าเป็นไมโครพลาสติกเฉลี่ย 1.1 ± 1.0 ชิ้น/ตัว หรือคิดเป็น 21.5 เปอร์เซ็นต์ของสิ่งปนเปื้อนทั้งหมดที่พบ

- ผลการวิจัยตามฤดูกาล: ฤดูร้อนพบปริมาณของไมโครพลาสติกในปูม้ามากที่สุดที่ 2.2 ± 3.2 ชิ้น/ตัว รองลงมาคือฤดูฝน 0.8 ± 1.7 ชิ้น/ตัว และพบน้อยที่สุดในฤดูหนาว 0.6 ± 1.2 ชิ้น/ตัว

- ชนิดของไมโครพลาสติก: ตรวจพบทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ PET (56.7%), PP (21.0%), ชนิดอื่น ๆ หรือ Other (16.9%) และพบชนิด PS น้อยที่สุด (5.5%)

- รูปร่างของไมโครพลาสติก: พบ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ แบบเส้นใยหรือ fiber (90.3%) พบมากที่สุด รองลงมาคือแบบชิ้นส่วนหรือ fragment (5.8%) และแบบทรงกลมหรือ sphere (3.9%)

- ขนาดของไมโครพลาสติก: ไมโครพลาสติกขนาด 501 - 1,000 ไมโครเมตร พบมากที่สุด (35.4%) รองลงมาคือขนาด 1 - 500 ไมโครเมตร (35.0%) และขนาดใหญ่ 1,001 - 5,000 ไมโครเมตร พบน้อยที่สุด (29.6%)

- สีของไมโครพลาสติก: ตรวจพบทั้งหมด 6 สี โดยพบสีดำมากที่สุด (33.3%) รองลงมาคือ สีน้ำเงิน (23.8%), สีน้ำตาล (19.0%), สีแดง (14.3%), สีเขียว (4.8%) และสีขาว (4.8%) ตามลำดับ

2. ธัญญาภรณ์ บัวแตง (2567) การสะสมและชนิดของไมโครพลาสติกในหอยนางรม (Saccostrea cucullata) และหอยแมลงภู่ (Perna viridis) จากแหล่งเพาะเลี้ยงบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา]

รายงานสรุปเนื้อหาเชิงลึกจากวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "การสะสมและชนิดของไมโครพลาสติกในหอยนางรม (Saccostrea cucullata) และหอยแมลงภู่ (Perna viridis) จากแหล่งเพาะเลี้ยงบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก" โดย ธัญญาภรณ์ บัวแตง มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2567) มีรายละเอียดเชิงตัวเลขและข้อมูลทางวิชาการที่แน่นและครบถ้วน ดังนี้ครับ:

### 1. ข้อมูลการทดลองและวิธีดำเนินการวิจัย (Methodology)

- ขอบเขตการวิจัย: ศึกษาไมโครพลาสติกขนาด 60–5,000 ไมโครเมตร ในหอยสองฝาตัวเต็มวัยความยาวเปลือกไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร (สถานีละไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง)

- ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง: เก็บตัวอย่างภาคสนามระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 ถึงมกราคม 2563 และเก็บตัวอย่างอ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- สถานีวิจัย (7 สถานี ใน 3 จังหวัด):

  - จ.ชลบุรี: อ่าวบางทราย (BS), ปากคลองบางโปรง (BP), หาดวอนนภา (WB), บางพระ (BR), ศรีราชา (SR)

  - จ.ระยอง: ชายฝั่งมาบตาพุด (MT - พื้นที่รับน้ำเสียอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก)

  - จ.ตราด: เกาะช้าง (CH - พื้นที่อ้างอิงที่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์น้อยมาก)

- วิธีการสกัดและการวิเคราะห์:

  - ผ่าแยกเนื้อเยื่ออกเป็น ทางเดินอาหาร และ กล้ามเนื้อ

  - ย่อยสลายเนื้อเยื่อด้วยสารละลาย 50 mM NaOH ร่วมกับ 20% w/v SDS (อัตราส่วน 1:1 w/v) บ่มที่ 60 °C นาน 24 ชั่วโมง

  - กำจัดสารอินทรีย์ส่วนเกินด้วย 30% H₂O₂ บ่มต่อที่ 60 °C 24 ชั่วโมง

  - ตรวจสอบชนิดโพลิเมอร์ด้วยเทคนิค micro-Fourier transform infrared spectroscopy (µFT-IR)

### 2. ผลการศึกษาสถิติปริมาณการสะสม (Quantitative Accumulation)

#### 2.1 หอยนางรม (Saccostrea cucullata)

- อ่าวบางทราย (BS) (เลี้ยงแบบหลักไม้ไผ่): 55.8 ± 10.3 ชิ้น/กรัมน้ำหนักเปียก

- ปากคลองบางโปรง (BP) (เลี้ยงแบบหลักไม้ไผ่): 87.7 ± 40.0 ชิ้น/กรัมน้ำหนักเปียก

- บางพระ (BR) (เลี้ยงแบบแพเชือกแขวน): 122.2 ± 78.4 ชิ้น/กรัมน้ำหนักเปียก

- ศรีราชา (SR) (เลี้ยงแบบแพเชือกแขวน): 175.8 ± 55.1 ชิ้น/กรัมน้ำหนักเปียก (พบสูงสุด)

- ผลทางสถิติ: ปริมาณไมโครพลาสติกในหอยนางรมแต่ละสถานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

#### 2.2 หอยแมลงภู่ (Perna viridis)

- เกาะช้าง (CH) (พื้นที่อ้างอิง): 14.4 ± 7.6 ชิ้น/กรัมน้ำหนักเปียก (ต่ำสุดอย่างมีนัยสำคัญ)

- หาดวอนนภา (WB): 67.7 ± 35.4 ชิ้น/กรัมน้ำหนักเปียก

- บางพระ (BR): 86.3 ± 43.3 ชิ้น/กรัมน้ำหนักเปียก

- ศรีราชา (SR): 173.3 ± 89.1 ชิ้น/กรัมน้ำหนักเปียก

- มาบตาพุด (MT) (เขตนิกมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี): 202.4 ± 107.1 ชิ้น/กรัมน้ำหนักเปียก (พบสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ)

- ผลทางสถิติ: ปริมาณในสถานีมาบตาพุดและเขตเมืองสูงกว่าสถานีอ้างอิงเกาะช้างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

### 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสะสม (Key Influencing Factors)

- อวัยวะที่สะสม: ทั้งหอยนางรมและหอยแมลงภู่มีการสะสมไมโครพลาสติกใน ระบบทางเดินอาหารสูงกว่ากล้ามเนื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

- สัดส่วนตามขนาด: ไมโครพลาสติกขนาดเล็ก 60–300 ไมโครเมตร เป็นขนาดหลักที่ตรวจพบครอบงำมากกว่า 80% ของไมโครพลาสติกทั้งหมด เนื่องจากมีขนาดใกล้เคียงกับอาหารตามธรรมชาติ (<200 ไมโครเมตร) ส่วนขนาดใหญ่กว่า 300 ไมโครเมตร จะถูกกรองดักไว้ที่เหงือกและถูกขับออกนอกร่างกายเป็น "มูลเทียม" (Pseudofaeces)

- รูปแบบการเพาะเลี้ยง: หอยสองฝาที่เพาะเลี้ยงแบบ แพเชือกแขวน (BR, SR, MT, CH) สะสมไมโครพลาสติกมากกว่าการเลี้ยงแบบ หลักไม้ไผ่ (BS, BP, WB) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เนื่องจากไมโครพลาสติกบางส่วนเกิดจากการหลุดลอกของเชือกที่ใช้แขวนหอยโดยตรง

### 4. ลักษณะทางกายภาพและชนิดโพลิเมอร์ (Morphology & µFT-IR Results)

- รูปร่างที่พบ: ตรวจพบรูปร่าง แผ่น (sheet) เป็นหลัก รองลงมาคือ เส้นใย (fiber) และ กำหนดรูปร่างไม่ได้ (fragment) โดย ไม่พบรูปร่างทรงกลม (pellet/sphere) ในหอยทุกสถานี (ยกเว้นสถานีเกาะช้างที่พบรูปร่างเส้นใยเป็นหลัก)

- ผลวิเคราะห์ชนิดโพลิเมอร์ (µFT-IR):

  - เส้นใยในหอยนางรม: คล้ายคลึงกับ Low Density Polyethylene (LDPE) 81.44% ซึ่งตรงกับเชือกเลี้ยงหอยในฟาร์ม (LDPE 93.04%)

  - เส้นใยในหอยแมลงภู่: คล้ายคลึงกับ Nylon (Polyamide/PA) มากกว่า 80% ซึ่งตรงกับเชือกเพาะเลี้ยง

  - ชนิดโพลิเมอร์อื่นที่ตรวจพบ: Polyethylene (PE), Polyethylene terephthalate (PET), Polystyrene (PS), Rayon และ Polyacrylamide (PAM)

5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Conclusions & Recommendations)

- สรุป: แหล่งเพาะเลี้ยงใกล้นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเขตเมืองหนาแน่น ตลอดจนอุปกรณ์เชือกพลาสติกในฟาร์ม เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของไมโครพลาสติกที่สะสมในหอยสองฝา

- ข้อเสนอแนะ: ควรนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์ จากการบริโภคอาหารทะเล และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงหอยที่ลดการปลดปล่อยเส้นใยพลาสติกสู่น้ำทะเล

3. พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ และคณะ (2563) การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหาร. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58. (น. 397-407). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหาร

( Microplastic Contamination in Marine Animals Used as Seafood ) คณะผู้จัดทำ: พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, อภิญญา ชาติทวีสุข และ วชิระ ใจงาม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. บทนำและความสำคัญของปัญหา

สถานการณ์ในสิ่งแวดล้อม: ไมโครพลาสติกปนเปื้อนและแพร่กระจายครอบคลุมทั้งในน้ำทะเล ตะกอนชายฝั่ง และสิ่งมีชีวิตทางทะเล ตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึก

ความพิษและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต: ไมโครพลาสติกมีความเป็นพิษจากตัววัสดุพลาสติก สารเติมแต่ง (additives) และความสามารถในการดูดซับ/ปลดปล่อยสารพิษอื่น ๆ เช่น PCBs โลหะหนัก และเชื้อโรค

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเล เช่น ขัดขวางทางเดินอาหาร ทำให้บริโภคอาหารได้น้อยลง ลดภูมิคุ้มกัน กระทบต่อระบบการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และโครงสร้างระบบนิเวศ

เส้นทางเข้าสู่ร่างกายมนุษย์: ไมโครพลาสติกเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารผ่าน 4 เส้นทางหลัก ได้แก่ การย่อย/กิน (Ingestion), การหายใจ (Respiration), การเกี่ยวพัน (Entanglement) และการส่งผ่านตามลำดับขั้นในห่วงโซ่อาหาร (Trophic transfer)

โดย การบริโภคอาหารทะเลถือเป็นเส้นทางหลักโดยตรง ที่นำพาไมโครพลาสติกและความเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

2. วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่อศึกษา จำนวน ขนาด รูปแบบ สี และประเภทของโพลีเมอร์ ของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเล 5 กลุ่มที่คนไทยนิยมบริโภค

เพื่อประเมินสถานภาพการปนเปื้อน ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ ของคนไทยจากการบริโภคอาหารทะเล

3. อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

การเก็บตัวอย่าง: สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเล 5 กลุ่มหลัก รวม 25 ชนิด (กลุ่มละ 5 ชนิด ชนิดละ 5 ตัว) จาก 4 แหล่ง ได้แก่ ท่าเรืออวนจมปู ต.บางพระ อ.ศรีราชา, ตลาดสดเทศบาลศรีราชา, ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด และขุดเก็บหอยเสียบจากหาดบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี

การเตรียมตัวอย่าง: ผ่าแยกเฉพาะส่วนกระเพาะมาอบแห้งที่ 70°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (ยกเว้นกลุ่มหอยที่ใช้ทั้งตัวเนื่องจากกล้ามเนื้อและกระเพาะแยกจากกันได้ยาก) แล้วนำไปสกัดแยกไมโครพลาสติก

การตรวจวิเคราะห์และจำแนก:

ส่องกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (กำลังขยาย 10x, 40x และ 100x) เพื่อตรวจนับจำนวน (ชิ้น/ตัว)

จำแนกรูปร่างออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ เส้นใย (fiber), แผ่น (film) และชิ้นส่วนขนาดเล็กไม่มีรูปร่างแน่นอน (fragment) พร้อมวัดขนาดและบันทึกสี

ตรวจสอบประเภทโพลีเมอร์เบื้องต้นด้วยเครื่อง FT-IR spectrometer (ช่วงเลขคลื่น 400–4000 cm⁻¹) เปรียบเทียบกับ Reference spectra

การวิเคราะห์ทางสถิติ: ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA (ระดับความเชื่อมั่น 95%, p < 0.05) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธี Tukey Post-Hoc test

4. ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

4.1 สัดส่วนการปนเปื้อนตามกลุ่มสัตว์ทะเล

กลุ่มหอย (Bivalve): พบการปนเปื้อนมากที่สุด คิดเป็น 33% ของไมโครพลาสติกทั้งหมดที่พบ

กลุ่มกุ้ง (Shrimp): พบ 25%

กลุ่มปู (Crab): พบ 18%

กลุ่มปลา (Fish): พบ 14%

กลุ่มหมึก (Cephalopod): พบน้อยที่สุด คิดเป็น 10%

4.2 สัตว์ทะเลที่มีปริมาณไมโครพลาสติกสูงสุดในแต่ละกลุ่ม (ชิ้น/ตัว)

กลุ่มหอย: หอยเสียบ พบสูงสุดที่ 6.6 ± 2.61 ชิ้น/ตัว รองลงมาคือ หอยนางรม (6.0 ± 2.12 ชิ้น/ตัว) และหอยแมลงภู่ (4.8 ± 2.17 ชิ้น/ตัว) โดยกลุ่มหอยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.6–6.6 ชิ้น/ตัว

กลุ่มกุ้ง: กุ้งกุลาดำ พบสูงสุด 3.8 ± 2.49 ชิ้น/ตัว (กุ้งขาว 3.6 ± 2.60 และกุ้งแชบ๊วย 3.4 ± 1.14 ชิ้น/ตัว)

กลุ่มปู: ปูทะเล พบสูงสุด 3.4 ± 1.14 ชิ้น/ตัว (ปูม้า 2.8 ± 3.03 และปูกระตอยส้ม 2.6 ± 1.51 ชิ้น/ตัว)

กลุ่มปลา: ปลาทู พบสูงสุด 3.6 ± 1.14 ชิ้น/ตัว

กลุ่มหมึก: หมึกกระดอง พบสูงสุด 3.0 ± 2.35 ชิ้น/ตัว

4.3 ลักษณะกายภาพและสารเคมีของไมโครพลาสติก

รูปร่าง: พบมากที่สุดคือ รูปแบบเส้นใย (fiber) คิดเป็น 48.80%

สี: สีหลักที่พบคือ สีน้ำเงิน (47.25%), สีแดง (27.95%) และสีดำ (24%) ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงที่ผุพังและการเปลี่ยนอวน

ขนาด: อยู่ในช่วง 5–185 ไมครอน โดยขนาดใหญ่ที่สุดพบในปูม้า (ลักษณะแผ่นยาว 185 µm) และปูดาว (แผ่นสีฟ้าเข้มกว้าง 20 µm) ทั้งนี้ ยิ่งไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กจะยิ่งมีความเป็นพิษสูงเนื่องจากดูดซับสารพิษในสิ่งแวดล้อมได้ดี

ประเภทโพลีเมอร์: พบหลากหลายประเภท ได้แก่ Polyethylene (PE) ในหอยเสียบ, Polyester ในปูทะเลและหมึกกระดอง, Nylon ในปูม้าและปลาทู, และ Polypropylene waxes ในปูดาว

สารเติมแต่ง: ในปูม้าพบสารเติมแต่งประเภท Odyssey (Odyssey OB-1) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความสว่าง (optical brightener) ในอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความเป็นพิษของไมโครพลาสติกอีกด้วย

4.4 ปัจจัยและกลไกการสะสมไมโครพลาสติก

กลุ่มกรองกินอาหาร (Filter feeder): หอยสองฝามีการสะสมสูงเนื่องจากกรองกินอาหารจากน้ำและตะกอนชายหาดที่มีขยะพลาสติกตกค้างและแตกหักแทรกอยู่ตามเม็ดทราย

พฤติกรรมและการบริโภค:                                                                                                กุ้ง: ไมโครพลาสติกสะสมในทางเดินอาหาร ส่วนหัว และเหงือก แต่ ไม่พบในส่วนกล้ามเนื้อ/เนื้อกุ้ง ดังนั้นการแกะเปลือกและหัวออกก่อนรับประทานจึงช่วยลดความเสี่ยงลงได้                       ปู: การพบเส้นใยพลาสติกจำนวนมากคาดว่าเกิดจากการที่ปูใช้ก้ามและฟันกัดอวนจมปูขณะถูกจับ

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

พบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของคนไทย ทุกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ   กลุ่มหอยมีความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภคสูงสุด เนื่องจากคนไทยนิยมบริโภคหอยทั้งตัว (รวมทั้งกล้ามเนื้อและเครื่องใน) ทำให้ได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายโดยตรง จำเป็นต้องมีการ จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐาน เฝ้าระวัง และติดตามการปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป

ภัทรมน หุ่นลำพูน (2566) : การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค Convolutional neural network ในการจำแนกขยะชายฝั่งทะเลและการติดตามการแพร่กระจายของชนิดของขยะพลาสติกในทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา].

4. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค Convolutional Neural Network           ในการจำแนกขยะชายฝั่งทะเล และการติดตามการแพร่กระจายของชนิดของขยะพลาสติกในทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก

รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค Convolutional Neural Network ในการจำแนกขยะชายฝั่งทะเล และการติดตามการแพร่กระจายของชนิดของขยะพลาสติกในทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก" โดย ภัทรมน หุ่นลำพูน (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2566) มีสาระสำคัญโดยละเอียดดังนี้12

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัญหาขยะทะเลและขยะพลาสติกเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมขั้นวิกฤตที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากพลาสติกย่อยสลายยาก และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร (การปนเปื้อนของไมโครพลาสติก) ตลอดจนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสุขภาพของมนุษย์

แม้ว่าในประเทศไทยจะมีการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะทะเลอย่างแพร่หลาย แต่รายงานการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะทะเลยังมีอยู่น้อยมาก

งานวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อนำเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ด้วยเทคนิค Convolutional Neural Network (CNN) มาช่วยจำแนกขยะชายฝั่งเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาการเก็บตัวอย่าง และลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งติดตามการแพร่กระจายของชนิดขยะพลาสติกในพื้นที่อ่าวไทยตะวันออก

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาเทคนิคโปรแกรมในการจำแนกขยะชายฝั่งทะเล ด้วยข้อมูลภาพถ่ายโดยใช้เทคนิค Convolutional Neural Network (CNN)

เพื่อติดตามและเปรียบเทียบสัดส่วนการแพร่กระจายของชนิดขยะพลาสติก ในน้ำทะเล ตะกอนดิน และบนชายหาด บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก ตามฤดูกาลและพื้นที่ศึกษา

3. วิธีดำเนินการศึกษา (Methodology)

การศึกษานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้ :

ส่วนที่ 1: การพัฒนาโมเดล CNN สำหรับจำแนกขยะชายฝั่งทะเล

- การเก็บและเตรียมชุดข้อมูลภาพถ่าย:

รวบรวมภาพถ่ายขยะชายฝั่งทะเล 4 ประเภท ตามเกณฑ์ของ International Coastal Cleanup (ICC) รวมทั้งหมด 600 ภาพ (ประเภทละ 150 ภาพ)

ได้แก่:

Class 0: ขยะจากกิจกรรมทางการประมงและการเดินเรือ (เช่น ทุ่น เชือก อวน ลอบกุ้ง/ปู)

Class 1: ขยะจากอุปกรณ์การแพทย์และอนามัย (เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ เข็มฉีดยา)

Class 2: ขยะจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน (เช่น ขวดพลาสติก ซองอาหาร ถุงพลาสติก รองเท้า)

Class 3: ขยะจากกิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ (เช่น ไฟแช็ก ก้นบุหรี่ ซองบุหรี่)

ปรับขนาดภาพถ่ายเป็น 150 × 100 พิกเซล

2.การสร้างและปรับแต่งโมเดล:

แบ่งข้อมูลออกเป็น Training set และ Test set ในอัตราส่วน 80:20

กำหนดสถาปัตยกรรมโครงสร้าง Layer ของโมเดลเป็น (1,024, 512, 4) และประมวลผลด้วยโปรแกรม R โดยใช้การทดสอบแบบ K-fold cross-validation (5 folds)

วิเคราะห์หาค่า Hyperparameters (Arguments) ที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่:

Epochs = 650 รอบ

Batch size = 1,000 ครั้ง

Validation split = 0.1

ส่วนที่ 2: การติดตามการแพร่กระจายของชนิดขยะพลาสติก

1.พื้นที่ศึกษา: เก็บตัวอย่างใน 3 จังหวัดชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก

ได้แก่:

หาดพัทยา จ.ชลบุรี (จุด PB / PWS)

บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง (จุด MB / MWS)

หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี (จุด CB / CWS)

การเก็บตัวอย่าง 3 ตัวกลาง: เก็บตัวอย่างทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน พ.ศ. 2564

จาก:

2.น้ำทะเล: ใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาด 21 ไมโครเมตร ติดตั้ง Flow meter ลากที่ระดับผิวน้ำ

ตะกอนดิน: ใช้เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดิน Ekman grab sampler

บนชายหาด: วางกรอบ PVC ขนาด 0.5 × 10 เมตร ใน 3 ระดับ (ขอบถนน/แนวหญ้า, กลางหาด, แนวขอบน้ำลงต่ำสุด)

3.การสกัดและการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ:

- สกัดแยกไมโครพลาสติกออกจากน้ำทะเลและตะกอนดิน

- ตรวจสอบชนิดโมเลกุลพลาสติกด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)

- วิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนชนิดพลาสติกทางสถิติด้วย Chi-square test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05)

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results & Discussion)

1. ประสิทธิภาพของโมเดล CNN ในการจำแนกขยะชายฝั่ง

- ค่า Argument ที่เหมาะสม: การใช้ Epochs = 650 ให้ค่า Accuracy สูงสุดที่ 85.21%, Batch size = 1,000 ให้ค่า Accuracy สูงสุดที่ 83.33%, และ Validation split = 0.1 ให้ค่า Accuracy สูงสุดที่ 96.88%

- ผลการทดสอบ K-fold (5 Folds):

  - ชุดข้อมูล Training set: มีค่าความถูกต้องเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 85.08 (Sensitivity/Recall = 0.8508, Specificity = 0.9503, Precision = 0.8812)

  - ชุดข้อมูล Test set: มีค่าความถูกต้องเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 53.83 (Sensitivity/Recall = 0.5383, Specificity = 0.8461, Precision = 0.5762)

  - ขยะประเภทการประมงและการเดินเรือ (Class 0) และอุปกรณ์การแพทย์/อนามัย (Class 1) มีความถูกต้องในการจำแนกสูงกว่าประเภทอื่นอย่างชัดเจนข้อจำกัดและปัญหา Overfitting:

  - ผลลัพธ์แสดงถึงภาวะ Overfitting เนื่องจากความถูกต้องของ Test set ต่ำกว่า Training set ค่อนข้างมาก

  - สาเหตุหลักเกิดจากภาพถ่ายขยะในสภาพแวดล้อมจริงมี สิ่งรบกวน (Distractions) เช่น เศษทราย หญ้า และกิ่งไม้ ปกคลุมวัตถุขยะ รวมถึงความหลากหลายของรูปทรงขยะในชุดข้อมูลฝึกสอนยังมีไม่เพียงพอ

2. ชนิดและการแพร่กระจายของขยะพลาสติก (ผลวิเคราะห์ FT-IR)

- ขยะพลาสติกที่พบในแต่ละตัวกลาง:

  - น้ำทะเล: ตรวจพบพลาสติก 4 ชนิดหลัก ได้แก่ PET, PP, PS และชนิดอื่นๆ (Other เช่น Nylon, Polyester) โดยพบชนิด PET มากที่สุด (เฉลี่ย 12.11 ± 9.14 ชิ้น/ม³)

  - ตะกอนดิน: ตรวจพบพลาสติก 4 ชนิดหลักเช่นกัน โดยพบชนิด PET มากที่สุด (เฉลี่ย 71.70 ± 40.45 ชิ้น/ม²)

  - บนชายหาด: ตรวจพบพลาสติก 6 ชนิด (LDPE, PET, PP, PS, PVC, Other) โดยพบชนิด PP มากที่สุด (เฉลี่ย 1.12 ± 0.0548 ชิ้น/ม²)

- สาเหตุของการสะสม:

  - PET นิยมใช้ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มและขวดน้ำมันพืช มีความหนาแน่นสูงกว่าน้ำทะเล จึงจมลงและสะสมตัวในตะกอนดินใต้น้ำได้มาก

  - PP นิยมใช้ผลิตถุงร้อน บรรจุภัณฑ์ และกล่องบรรจุอาหาร มีคุณสมบัติลอยน้ำได้ดี จึงถูกคลื่นและลมพัดมาสะสมบนชายหาดเป็นจำนวนมาก

3. การเปรียบเทียบเชิงสถิติ (Chi-square test)

- การเปรียบเทียบตามฤดูกาล:

  - สัดส่วนชนิดขยะพลาสติกในน้ำทะเล ตะกอนดิน และบนชายหาด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน

  - ปัจจัยควบคุมสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนทิศทางของกระแสลมมรสุม กระแสน้ำไหลเวียน และความหนาแน่นของกิจกรรมนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงฤดูกาล

- การเปรียบเทียบตามพื้นที่ศึกษา:

  - จ.ชลบุรี (หาดพัทยา): สัดส่วนชนิดพลาสติกในน้ำทะเล ตะกอนดิน และชายหาด แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) เนื่องจากกิจกรรมมนุษย์ทั้งบนฝั่งและในทะเลมีความคล้ายคลึงกันมาก (การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร กีฬาทางน้ำ ประมงพื้นบ้าน)

  - จ.ระยอง (มาบตาพุด) และ จ.จันทบุรี (หาดเจ้าหลาว): สัดส่วนชนิดพลาสติกในตัวกลางต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมบนฝั่งและในทะเลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน (เช่น พื้นที่อุตสาหกรรม การขนส่งสินค้าด้วยเรือใหญ่ ประมงชายฝั่ง และชุมชน)

  - 5. ข้อเสนอแนะและการนำไปประยุกต์ใช้

ด้านการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี AI:

ควรทดลองใช้สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น GoogLeNet หรือ ResNet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกภาพขยะ

เพิ่มปริมาณและรูปแบบตัวอย่างภาพถ่ายขยะที่มีสิ่งรบกวน (ทราย หญ้า กิ่งไม้) ในชุดข้อมูลฝึกสอน

ใช้เทคนิค Data Augmentation (เช่น การหมุนภาพ การยืดภาพ การปรับค่า Contrast/RGB) เพื่อแก้ปัญหาการเกิด Overfitting

พัฒนาต่อยอดเป็น Mobile Application สำหรับให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนถ่ายภาพเพื่อระบุชนิดขยะชายฝั่งได้ทันทีในพื้นที่จริง

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:

ควรนำข้อมูลการแพร่กระจายและชนิดขยะพลาสติกไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อวางมาตรการป้องกัน คัดแยก และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทะเลให้ตรงจุดตามสภาพกิจกรรมและฤดูกาล

5.Jagiełło, Dylewski และ Szulkin (2024) Jagiełło, Z., Dylewski, Ł., & Szulkin, M. (2024). The plastic homes of hermit crabs in the Anthropocene. Science of The Total Environment, 913, Article 168959.

1บทนำ

ปูเสฉวนมีส่วนท้องที่นุ่ม จึงต้องอาศัยเปลือกหอยเพื่อป้องกันร่างกายและหลบภัย เมื่อปูเสฉวนเจริญเติบโตจะต้องเปลี่ยนเปลือกให้มีขนาดเหมาะสม แต่เปลือกหอยที่เหมาะสมอาจมีจำนวนจำกัด ขณะเดียวกันขยะจากมนุษย์ โดยเฉพาะพลาสติก ได้สะสมอยู่ตามชายฝั่งและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่ปูเสฉวนอาศัยอยู่ จึงพบปูเสฉวนบางตัวนำวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้แทนเปลือกธรรมชาติ งานวิจัยนี้จึงศึกษาการเกิดขึ้นของพฤติกรรมดังกล่าว รวมถึงปัจจัยที่อาจทำให้ปูเสฉวนเลือกใช้วัสดุเหล่านี้

2. วิธีการศึกษา

งานวิจัยใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยรวบรวมภาพปูเสฉวนจากแหล่งข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ แล้วตรวจสอบว่าปูเสฉวนใช้เปลือกธรรมชาติหรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นที่อยู่อาศัย จากนั้นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของปูเสฉวน วัสดุที่นำมาใช้และพื้นที่ที่พบ เพื่อนำมาวิเคราะห์รูปแบบการใช้วัสดุเทียมของปูเสฉวน วิธีนี้ช่วยให้สามารถรวบรวมหลักฐานจากหลายพื้นที่ทั่วโลกได้โดยไม่ต้องสำรวจทุกพื้นที่ด้วยตนเองแต่ข้อมูลออนไลน์อาจมีข้อจำกัดเนื่องจากขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้คนพบและนำมาเผยแพร่

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

3.1 การใช้วัสดุเทียมแทนเปลือกธรรมชาติ

จากการศึกษาพบปูเสฉวนจำนวน 386 ตัวที่ใช้วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนเปลือกธรรมชาติ โดยวัสดุที่พบมากที่สุดคือฝาพลาสติก คิดเป็นประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าปูเสฉวนบก 10 ชนิดจากทั้งหมด 16 ชนิดมีการใช้วัสดุเทียมและพบพฤติกรรมนี้ในบริเวณชายฝั่งเขตร้อนหลายพื้นที่ทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าการนำขยะมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

3.2 การส่งสัญญาณและการเลือกคู่

ลักษณะของวัสดุที่ปูเสฉวนนำมาใช้ เช่น สี รูปร่างหรือความโดดเด่น อาจเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างปูเสฉวนและการเลือกคู่ วัสดุเทียมบางชนิดอาจมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจมากกว่าเปลือกธรรมชาติ ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุเหล่านี้อาจไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อป้องกันร่างกายแต่อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมและการสืบพันธุ์ด้วย อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน

3.3 น้ำหนักและกลิ่นของวัสดุ

วัสดุเทียมบางชนิด โดยเฉพาะพลาสติก อาจมีน้ำหนักเบากว่าเปลือกหอยธรรมชาติ การใช้วัสดุที่เบาอาจช่วยให้ปูเสฉวนเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นและใช้พลังงานน้อยลง นอกจากนี้กลิ่นยังอาจมีส่วนในการเลือกที่อยู่อาศัยของปูเสฉวน เนื่องจากปูเสฉวนสามารถใช้กลิ่นเป็นข้อมูลในการค้นหาและเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากลิ่นของวัสดุเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ปูเสฉวนเลือกใช้พลาสติก

3.4 การพรางตัวในสภาพแวดล้อมที่มีขยะ

เมื่อขยะพลาสติกและวัสดุจากมนุษย์มีจำนวนมากขึ้นในทะเลและบริเวณชายฝั่ง วัสดุเหล่านี้จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ปูเสฉวนที่นำขยะมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยอาจมีลักษณะกลมกลืนกับบริเวณที่มีขยะ ซึ่งอาจช่วยในการพรางตัวจากผู้ล่าได้ อย่างไรก็ตาม การที่ปูเสฉวนสามารถใช้พลาสติกเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้หมายความว่าพลาสติกจะปลอดภัยหรือเป็นประโยชน์ต่อปูเสฉวน เพราะขยะพลาสติกยังอาจสร้างผลกระทบต่อสัตว์และระบบนิเวศในด้านอื่นได้